…………………………………..

pieczęć Dostawcy



       

     
Załącznik nr 5 do SIWZ



Wymagania minimalne dla lekkiego  samochodu ratowniczo-gaśniczego 

Samochód fabrycznie nowy – nie rejestrowane dla OSP Kijewo Królewskie 
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań

Propozycje wykonawcy*

	1. 
	Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2015. Podać producenta i typ nadwozia.
	

	2. 
	Pojazd musi posiadać:

- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd – kopie dostarczyć najpóźniej  w dniu odbioru pojazdu.
- dokument  "świadectwo homologacji typu" potwierdzający    parametry oferowanego
pojazdu w zakresie:  mocy pojazdu (wymagany
parametr wyraźnie zakreślić).
	

	3. Typ nadwozia
	· Kabina na ramie.

· Przeszklenie w części osobowej

· Przystosowany do przewozu min 5 osób wyposażony 
      w co najmniej 4 drzwi

· Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu

· Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką, siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,

· Samochód fabrycznie nowy – kolor czerwień sygnałowa RAL 3000oraz białe błotniki i zderzaki
· pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego.
· Układ przeciwpoślizgowy ABS, układ ESP

-     Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

· Elektrycznie regulowane szyby boczne min. w drzwiach przednich w kabinie kierowcy

· Centralny zamek z pilotem

· Poduszka powietrzna min. dla kierowcy

· Klimatyzacja 

· Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

· Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

· Światła do jazdy dziennej oraz światła przeciwmgłowe

· Komputer pokładowy ( wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie  zużycie paliwa, zasięg )


	

	4. Wyposażenie
	Belka świetlna dachowa typu LED ( niebieska) posiadająca: 

- minimum 2 punkty świetlne w kolorze niebieskim, z możliwością zmiany trybu błysku (rotator, strobe, LED) 

 - dodatkowe moduły świetlne LED w kolorze niebieskim – do przodu – minimum 4 x 3LED, oraz po jednym na lustrach bocznych 

(spełniająca wymagania obowiązujące na terenie RP tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ lub zamiennie Dyrektywę 95/54 EMC dla wszystkich lamp), umożliwiająca jazdę z prędkością maksymalną, 

2) wzmacniacz sygnałów (posiadający świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ) oferujący komplet funkcji i sterowanie wszystkimi elementami zamontowanej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz umożliwiający podawanie komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu poprzez mikrofon zintegrowany z manipulatorem, 

3) głośnik kompaktowy o mocy min. 100 W, 

4) niebieskie lampa LED –2szt w tylnej ścianie zabudowy  pojazdu 
· po dwie niebieskie na każdym boku zabudowy 
·  źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa, 

5) wszystkie elementy sygnalizacyjne pochodzące od tego samego producenta, 
· Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”
· Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy 

· Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy oraz włączane automatycznie przy otarciu żaluzji  

· Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

· Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN- 76/S-47291

· Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg  PN-83/S-76055
· Radiotelefon samochodowy – zainstalowany na stałe w pojeździe o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu, Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. 

· W przedziale pompy dodatkowy manipulator współpracujący  z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.

Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB (A).

-Samochód wyposażony w kamerę cofania wyposażoną w monitor kolorowy o przekątnej obrazu min 7 cali, zamontowany w polu widzenia kierowcy. Kamera wodoodporna umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania światłami lamp cofania lub dodatkową lampą
·  Ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. 

· Pojazd musi być wyposażony w integralny układ prostowniczy do automatycznego ładowania akumulatora (akumulatorów) 12 V  z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości min. 4 m.

· kabina wyposażona w radioodtwarzacz CD z głośnikami - nawigację satelitarna GPS zainstalowaną w polu widzenia kierowcy z aktualną mapą Polski
·  dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny lub elektroniczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy . 

· na tylniej ścianie zabudowy fala świetlna min. 8 segmentów koloru pomarańczowego w technologii diod LED z manipulatorem  w przedziale pompy oraz w kabinie kierowcy  umożliwiającym sterowaniem falą
-dodatkowo kabina wyposażona w kamerę do rejestracji toru jazdy wraz z kartą pamięci min.16 gb. 

-kamerę do tworzenia dokumentacji z akcji ratowniczo-gaśniczych. Kamera w obudowie wodoszczelnej z możliwością przyczepienia do hełmu  wraz z kartą pamięci min.32 gb.  

Na desce rozdzielczej w kabinie kierowcy sygnalizacja świetlna :
        - włączonego wysuniętego masztu oświetleniowego
· otwartych skrytek przedziałów ,drzwi
·  podświetlany włączniki /wyłącznik  oświetlenia bocznego pola pracy 
podświetlane włączniki/wyłącznik   oświetlenia skrytek

-Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu
	

	5. Wymiary pojazdu 
	-max wysokość najwyższego elementu konstrukcyjnego  pojazdu  2350 mm.

-max całkowita  długość pojazdu 5200 mm.
-max szerokość pojazdu 2500 mm.
	

	6. Dopuszczalna masa całkowita
	do 3500 kg 
	

	7. Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym
	Min. 850 kg (wraz z kierowcą i pasażerami)
	

	8. Przegrody
	Przegrody na minimum 10 węży tłocznych – rozmiar wg zapotrzebowania.
	

	9. Silnik
	Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy min. Euro 5 
	

	10. Moc silnika
	Nie mniejsza niż  90  kW 
	

	11. Skrzynia biegów
	Manualna, minimum 5-cio biegowa plus bieg wsteczny, zsynchronizowana
	

	12. Napęd
	Oś tylna – koła bliźniacze wszystkie koła na ogumieniu  zimowym
	

	13. Układ kierowniczy
	Ze wspomaganiem
	

	14. Zabudowa kontenerowa
	- Zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i nierdzewnej.

Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę minimum 1000 mm każda.

Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 800mm.

Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym. Żaluzje wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Rurkowe uchwyty żaluzji. Po otwarci żaluzji automatyczne podświetlanie przedziału w systemie oświetlania diod LED o mocy zapewniającej dobra widoczność wyposażenia całego przedziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu.

Półki aluminiowe, z możliwością regulacji wysokości, mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej, zapewniające miejsce na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze.

W pojeździe należy wykonać mocowania, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej) dla sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu, dostarczonego przez zamawiającego.

Boki  i tył oklejone certyfikowaną taśmą odblaskową. 

Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności składające się z 2 lamp na każdym z boków zabudowy do oświetlenia dalszego pola pracy w systemie diod LED  zasilane z instalacji pojazdu .
	

	15. Wyposażenie dodatkowe wraz z mocowaniami
	RADIOTELEFONY NASOBNE 4szt. (wraz ze stacją   do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.  Mikrofonogłośnik w wykonaniu IP-67 , Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym                                                                 
Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak
Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy
- wydajność pompy min 50 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar  
- silnik czterosuwowy
- rozrusznik  ręczny 
- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym lub elektrycznym 
- prądownica wodno-pianowa pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego
- zbiornik wody o pojemności min.100 litrów
· zbiornik na środek pianotwórczy min 10% zbiornika wody
Przedział agregatu wysokociśnieniowego wyposażony w system ogrzewania, niezależny od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi, skutecznie zabezpieczający elementy układu wodno-pianowego przed zamarzaniem.
 Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP
Maszt oświetleniowy 

- teleskopowy ledowy, sterowany automatycznie, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu  

elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory ledowe minium 30W zasilany z instalacji pojazdu. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora min. 2m.  Stopień ochrony reflektorów masztu IP 55 ( wg PN-92/E-08106).  


	

	16. Latarka akumulatorowa
	4 szt. W wykonaniu udaroodpornym, Ex do strefy 1 i 2, IP67, min. II 1G Ex IIC T4. Źródło światła LED o mocy min. 200 lumenów W pojeździe zamocowana ładowarka do latarki, zasilana z instalacji pojazdu z oddzielnym włącznikiem zasilania z informacja świetlną załączenia.
	

	17. Gwarancja minimalna.
	Na samochód min. 24 miesiące. 

Na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące. 

Nieodpłatny przeglądy gwarancyjne 
	

	18. Autoryzacja
	Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego.

Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta zabudowy należy załączyć do oferty. 
	


Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ) Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) ), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553). Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP kopie dostarczyć najpóźniej  w dniu odbioru pojazdu . Świadectwo dopuszczenia nie jest wymagane dla pojazdów, których masa nie przekracza 3 t. 

Oferowane parametry należy potwierdzić poprzez dołączenie dokumentów do oferty (świadectwo homologacji, wynik badania CNBOP itp.) a w rubryce określenia parametrów (odpowiednio dla danego parametru)  należy podać stronę oferty, na której znajduje się dokument potwierdzający oferowany parametr. Ewentualne nazwy własne mają charakter poglądowy, Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach nie gorszych. 
Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
