Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych
1. Remont obejmuje pomieszczenia

· Sali gimnastycznej: 512,04m2,

· Pokój nauczycielski przy Sali: 9,6m2,

· Magazyn sprzętu sportowego: 26,0m2,

· Sali korekcyjne: 52,59m2,

· Korytarz dolny wraz z klatka schodową: 77,09m2,

· Korytarz górny: 41,35m2,

· Łącznik: 18,86m2.

2. Zakres robót:
· Naprawa tynków wewnętrznych ścian i sufitów, reperacja i wypełnienie pęknięć i rys, wykonanie gładzi gipsowych,

· Wykucie z murów kratek wentylacyjnych podokiennych i uzupełnienie otworów w ścianach,

· Malowanie tynków wewnętrznych farbami silikonowymi odpornymi na szorowaniem kolory biały i pastelowe uzgodnione na etapie realizacji,

· Wymiana wykładzin PCV wraz z wykonaniem warstwy samopoziomującej, wykładzina z wywinięciem na ściany,

· Ułożenie płytek podłogowych na posadzce w magazynie sprzętu sportowego wraz z wykonaniem cokolików.
· Cyklinowanie parkietu, przygotowanie do lakierowania i lakierowanie parkietu w pomieszczeniu Sali korekcyjnej i pokoju nauczyciela, wymiana drewnianych listew,

· Naprawa wykładziny PVC poprzez wycięcie uszkodzonych fragmentów i wykonanie wstawek na Sali gimnastycznej, wymiana drewnianych listew przyściennych,
· Wymiana drzwi na stalowe z odpornością ogniową EI30 wraz z poszerzeniem otworu.

· Wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych.
· Wykonanie zabudowy istniejących rur c.o. i wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.
· Wykonanie zabudowy ochronnej na nagrzewnicach c.o.
· Malowanie na wykładzinie PVC linii boisk do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej (różne kolory).

· Wymiana metalowej skrzynki elektrycznej wtynkowej wraz z przecięciem osprzętu.

· Oczyszczenie metalowych elementów ( balustrad, poręczy, futryn drzwiowych i malowanie farbą podkładową i nawierzchniową.

· Integralną częścią zakresu jest załączony przedmiar robót.

· Jakość wykonania robót i materiałowa: wysoka.

3. Wymagania materiałowe:

· Wykładzina PVC obiektowa o podwyższonej ścieralności: grupa T, klasa używalności: 32 oraz reakcji na ogień B-s1,d0, z dopuszczeniem do używania w obiektach szkolnych.

· Płytki gresowe, szkliwione, antypoślizgowość min. R10, nasiąkliwość <3%, klasa ścieralności V.
· Drzwi płytowe, wypełnienie płyta OSB pełna lub otworowa, okleina jasny dąb lub podobna, zamki bębenkowe, drzwi do pomieszczeń samitarnych z otworami lub z podcięciem wentylacyjnym.

· Drzwi z odpornością ogniowe EI30 stalowe kolor biały lub szary,

4. Pozostałe wymagania:

· Przed remontem należy zdemontować obudowy grzejników a następnie zamontować
· Należy zabezpieczy wywiewy wentylacji mechanicznej przed dostaniem się pyłu.
